# 合肥工业大学

# 计算机与信息学院

# 实验报告

# 课           程：         单片机原理与应用

# 专 业 班 级：         物联网工程17-2班

# 学           号：               2017218007

# 姓           名：                文 华

# 老           师：              欧 阳 一 鸣

# 2020年9月11日

目 录

1	实验一 跑马灯实验	1

1.1	实验目的与要求	1

1.2	实验设备	1

1.3	实验内容	1

1.4	实验原理图	1

1.5	实验步骤	2

1.6	参考程序	2

1.7	实验结果	3

2	实验二 74HC138译码器实验	5

2.1	实验目的与要求	5

2.2	实验设备	5

2.3	实验内容	5

2.4	实验原理图	5

2.5	实验步骤	5

2.6	演示程序	6

2.7	实验结果	6

2.8	实验扩展及思考	7

3	实验三  PWM电压转换实验（选做）	8

3.1	实验目的	8

3.2	实验设备	8

3.3	实验内容	8

3.4	实验原理图	8

3.5	实验步骤	8

3.6	演示程序	9

3.7	实验结果	10

3.8	实验扩展及思考	11

4	实验四 8255控制交通灯实验	12

4.1	实验目的与要求	12

4.2	实验设备	12

4.3	实验内容	12

4.4	实验原理图	12

4.5	实验步骤	13

4.6	演示程序	13

4.7	实验结果	15

4.8	实验扩展及思考	16

4.9	实验总结	16

5	实验五 键盘、数码块实验（选做）	17

5.1	实验目的与要求	17

5.2	实验设备	17

5.3	实验内容	17

5.4	实验原理图	17

5.5	实验步骤	18

5.6	演示程序	18

5.7	实验结果	20

5.8	实验扩展及思考	21

# 实验一 跑马灯实验

## 实验目的与要求

熟悉星研集成环境软件或熟悉Keil C51集成环境软件的使用方法。

熟悉MCS51汇编指令，能自己编写简单的程序，控制硬件。

## 实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台

## 实验内容

熟悉星研集成环境软件或熟悉Keil C51集成环境软件的安装和使用方法。

照接线图编写程序：使用P1口控制F5区的8个指示灯，循环点亮，瞬间只有一个灯亮。

观察实验结果，验证程序是否正确。

## 实验原理图

## 实验步骤

连线说明：注意：JP51对应于P1.0，P1.1，……P1.7共用到了8个引脚

| A3区：JP51 | —— | F5区：JP65 |
| --- | --- | --- |

编写程序或将参考程序中3个空白的地方填完整。

实验结果：通过F5区的LED指示灯（8个指示灯轮流点亮），观察实验的输出结果是否正确。

## 参考程序

（其中有3个空白的地方需要大家自己填上）

ORG	0000H

LJMP START	;在0000H处放一条跳转指令，跳到START处

ORG	0100H

START:	MOV	SP,#60H

MOV	A,#0FFH

CLR	C

START1:

MOV	P1,A

RL A	;连同符号位C进行循环左移

ACALL	Delay

SJMP	START1

Delay:	MOV	R5,#2	;延时

Delay1:	MOV	R6,#0

Delay2:	MOV	R7,#0

DJNZ	R7,$

DJNZ    R6,Delay2	;将R6中的数减1，不为0就跳转

DJNZ	R5,Delay1

RET

END

如果读者使用星研集成环境软件，请考虑以下问题？

1、运行程序前，打开变量窗;

2、使用单步进入命令，运行到第六行后，运行过程中变量窗有何变化？将鼠标停留在A、SP上一秒后，出现什么？,它与变量窗使用场合的区别？

3、第九行是调用延时子程序，如何进入延时子程序（使用单步进入命令）？如何将延时子程序一下子运行完毕（使用单步命令；也可以将光标移到下一行，使用运行到光标处命令；）？单步进入命令与单步命令有何区别？

4、运行几次后，在第十行设置一个断点，使用全速断点命令运行几次，观察运行结果，它与运行到光标处命令有何区别？

5、Delay是一个延时子程序，改变延时常数，使用全速运行命令，显示发生了什么变化？

6、观察寄存器，有哪几种方法？

1）在工作区窗的通用寄存器标签视中；

2）变量窗

3）鼠标停留在寄存器上

4）观察窗

5）寄存器窗

## 实验结果

# 实验二 74HC138译码器实验

## 实验目的与要求

掌握74HC138译码器的工作原理，熟悉74HC138译码器的具体运用连接方法，了解74HC138是如何译码的。

认真预习本节实验内容，尝试自行编写程序，填写实验报告

## 实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台

## 实验内容

编写程序：使用单片机的P1.0、P1.1、P1.2控制74HC138的数据输入端，通过译码产生8选1个选通信号，轮流点亮8个LED指示灯。

运行程序，验证译码的正确性。

## 实验原理图

## 实验步骤

连线说明：注意：此处只用到了P1.0，P1.1， P1.2共3个引脚，这和上个实验不同的。

| G2区：A、B、C | —— | A3区：P1.0、P1.1、P1.2 |
| --- | --- | --- |
| G2区：G1、G2A、G2B | —— | C1区：VCC、GND、GND |
| G2区：JP35 | —— | F5区：JP65（LED指示灯） |

调试程序，查看运行结果是否正确。

## 演示程序

其中有3个空白的地方需要大家自己填上。

;138译码器实验（跑马灯），P1.0--A, P1.1---B, P1.2--C, /G2B--GND, /G2A--GND

ORG	0000H

LJMP	START

ORG	0100H

START:

MOV	SP,#60H

CLR A	;使累加器A清0

START1:

MOV	P1,A	;初值，第一次0位LED亮

DLTIME	;调用延迟子程序DLTIME

INC	A

CLR	ACC.3     	;使ACC的第3位为0

SJMP	START1

DLTIME:

MOV	R5,#20

DLTIME1:

MOV	R6,#100

DLTIME2:

MOV	R7,#100

DJNZ	R7,$

DJNZ	R6,DLTIME2

DJNZ	R5,DLTIME1

RET

END

## 实验结果

## 实验扩展及思考

在单片机系统中，74HC138通常用来产生片选信号，请读者考虑一下，应如何处理？

答：取三根底地址线，接到38译码器的输入端，译码产生，8个使能控制信号。

# 实验三  PWM电压转换实验（选做）

## 实验目的

了解PWM电压转换原理

掌握单片机控制的PWM电压转换

## 实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台

## 实验内容

PWM电压转换原理：

(1)将一定频率的输入信号转换为直流电；

(2)通过调节输入信号占空比调节输出的直流电电压，输出电压随着占空比增大而减小

实验过程

(1)输入15kHZ左右的方波，经LM358进行PWM电压转换，输出直流电，驱动直流电机

(2)通过按键调整占空比来改变PWM输出电压，直流电机的转速会随之变化

## 实验原理图

## 实验步骤

连线说明：

| E2区：IN | —— | A3区：P1.2，方波输入 |
| --- | --- | --- |
| E2区：OUT | —— | E2区：IN1 |
| E2区：OUT1 | —— | E1区：CTRL，直流电机电源输入 |
| A3区：JP51 | —— | F5区：JP74 |

通过F5区的1、2键调整占空比来改变PWM输出电压，直流电机的转速会随之变化：

1号键减少占空比；2号键增加占空比

## 演示程序

其中有4个空白的地方需要大家自己填上。

IN	BIT 	P1.2	;PWM方波输入，定义IN代表P1.2

PWM_LOW	DATA	30H		;低电平时间

PWM_HIGH	DATA	31H              ;高电平时间,控制频率在15kHZ左右

periods		EQU	0E0H	;周期64us

ORG	0000H

LJMP	START

ORG	000BH

LJMP	iTIMER0

ORG	0100H

START:	MOV	SP,#60H

MOV	PWM_LOW,#periods

MOV	PWM_HIGH,#periods

MOV	TH0,#periods

MOV	TL0,#periods

MOV		TMOD,#02H

SETB    EA	; 使EA置1

SETB	ET0

SETB	TR0

START1:	ACALL	ScanKey

JNZ		Key1

Key0:	MOV	A,PWM_HIGH	; 增加占空比

CJNE	A,#0FBH,Key0_1

SJMP	START1        ;大于这个值，对定时中断已反应不过来

Key0_1:

INC	PWM_HIGH

DEC PWM_LOW	;低电平时间减1，从而增加占空

;比

SJMP	START1

Key1:	MOV	A,PWM_LOW	;减少占空比

CJNE	A,#0FBH,Key1_1

SJMP	START1        ;大于这个值，对定时中断已反应不过来

Key1_1:

INC PWM_LOW	;低电平时间加1，从而减少占空

;比

DEC	PWM_HIGH

SJMP	START1

iTIMER0:	JBC	IN,iTIMER0_1

MOV	TL0,PWM_HIGH

SETB	IN

RETI

iTIMER0_1:	MOV	TL0,PWM_LOW

NOP

RETI

ScanKey:	JNB	P1.0, ScanKey1	;键扫描

JB	P1.1, ScanKey

ScanKey1:	ACALL	Delay20ms	;消抖动

ACALL	Delay20ms

JNB	P1.0, ScanKey2

JB	P1.1, ScanKey

MOV	A,#1

SJMP	ScanKey3

ScanKey2:	CLR		A

ScanKey3:	JNB	P1.0,$

JNB	P1.1,$

RET

Delay20ms:	MOV	R6,#10

Delay1:		MOV	R7,#100

DJNZ	R7,$

DJNZ	R6,Delay1

RET

END

## 实验结果

## 实验扩展及思考

改变PWM的输入频率，使用示波器观看LM358的输出，由此加深对PWM电压转换的了解。

# 实验四 8255控制交通灯实验

## 实验目的与要求

了解8255芯片的工作原理，熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。学会使用8255并行接口芯片实现各种控制功能，如本实验（控制交通灯）等。

熟悉8255内部结构和与单片机的接口逻辑，熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。

认真预习本节实验内容，尝试自行编写程序，填写实验报告。

## 实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台

## 实验内容

编写程序：使用8255的PA0..2、PA4..6控制LED指示灯，实现交通灯功能。

连接线路验证8255的功能，熟悉它的使用方法。

## 实验原理图

## 实验步骤

连线说明：

| B6区：CS、A0、A1 | —— | A3区：CS1、A0、A1 |
| --- | --- | --- |
| B6区：JP56（PA口） | —— | F5区：JP65 |

观察实验结果，是否能看到模拟的交通灯控制过程。

## 演示程序

其中有4个空白的地方需要大家自己填上。

COM_ADD	XDATA	0F003H

PA_ADD	XDATA 	0F000H

PB_ADD	XDATA	0F001H

PC_ADD	XDATA	0F002H

ORG	0000H

LJMP	STAR

ORG	0100H

STAR:	MOV	SP,#60H

MOV		DPTR,#COM_ADD

MOV	A,#80H		;PA、PB、PC为基本输出模式

MOVX	@DPTR,A

MOV	DPTR,#PA_ADD	;灯全熄灭

MOV		A,#0FFH

MOVX @DPTR,A		;将累加器A的值送到片外RAM中

START1:	MOV	A,#37H

MOVC	A,@A+PC

MOVX	@DPTR,A		;东西绿灯，南北红灯

LCALL	DL5S	;调用延时5S的子程序

MOV	R4,#6

START2:		MOV	A,#30H

MOVC	A,@A+PC

MOVX	@DPTR,A		;东西绿灯闪烁，南北红灯

ACALL		DL500ms

MOV	A,#29H

MOVC	A,@A+PC

MOVX	@DPTR,A

ACALL	DL500ms

DJNZ	R4,START2

MOV	A,#23H		;东西黄灯亮，南北红灯

MOVC	A,@A+PC

MOVX		@DPTR,A

ACALL	DL3S

MOV	A,#1EH		;东西红灯，南北绿灯

MOVC	A,@A+PC

MOVX	@DPTR,A

ACALL	DL5S

MOV	R4,#6

START3:		MOV	A,#17H	;东西红灯，南北绿灯闪烁

MOVC	A,@A+PC

MOVX	@DPTR,A

ACALL	DL500ms

MOV	A,#10H

MOVC	A,@A+PC

MOVX	@DPTR,A

ACALL	DL500ms

DJNZ		R4,START3

MOV	A,#0AH	;东西红灯，南北黄灯亮

MOVC	A,@A+PC

MOVX	@DPTR,A

ACALL	DL3S

SJMP	START1	;跳转到START1处

DB	01111110B	;东西绿灯，南北红灯

DB	11111110B	;东西绿灯闪烁，南北红灯

DB	10111110B		;东西黄灯亮，南北红灯

DB	11011011B	;东西红灯，南北绿灯

DB	11011111B	;东西红灯，南北绿灯闪烁

DB	11011101B	;东西红灯，南北黄灯亮

DL500ms:	MOV	R5,#25

DL500ms1:	MOV	R6,#100

DL500ms2:	MOV	R7,#100

DJNZ	R7,$

R6,DL500ms2	;将R6减1，不为0就跳转。

DJNZ	R5,DL500ms1

RET

DL3S:	MOV	R4,#6

DL3S1:	LCALL		DL500ms

DJNZ		R4,DL5S1

RET

DL5S:	MOV	R4,#10

DL5S1:	LCALL	DL500ms

DJNZ		R4,DL5S1

RET

END

## 实验结果

## 实验扩展及思考

如何对8255的PC口进行位操作？

答:8255控制字D7=1时，D6~DO为口模式控制，D7=O时控制字为PC口的位操作模式，如控制字=00H，PCO复位；控制字=01H，PCO置位;控制字=OEH，PC7复位;控制字=OFH，PC7置位；其中D6~D4没定义，D3~D1从000B~111B分别指定PCO~PC7脚，DO位为相应的电平高低，0为低电平，1为高电平。

## 实验总结

通过本次试验，我了解了8255芯片的工作原理，熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。学会使用8255并行接口芯片实现控制交通灯。熟悉8255内部结构和与8088的接口逻辑，熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。

# 实验五 键盘、数码块实验（选做）

## 实验目的与要求

进一步掌握8255的设计、编程方法。

掌握矩阵键盘的扫描方法

掌握动态扫描数码块的方法

认真预习，做好实验前的准备工作，填写实验报告

## 实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台

## 实验内容

编写程序：扫描键盘，如有按键，键号显示于数码管。

连接线路，验证8255的功能，熟悉它的使用方法。

## 实验原理图

## 实验步骤

连线说明：

| B6区：CS、A0、A1 | —— | A3区：CS1、A0、A1 |
| --- | --- | --- |
| B6区：JP53(PB口)、JP75(B)、JP79(C)、JP52(PC口) | —— | F4区：A、B、C、D |

运行程序，观察实验结果（任意按下F4区4X4键盘几个键，它上面的8个LED显示器会将按键的编码从左至右依次显示出来），可依此验证对程序的正确性。

## 演示程序

#define u8	unsigned char

xdata u8 COM_8255 _at_ 0xF003;

xdata u8 PA_8255 _at_ 0xF000;

xdata u8 PB_8255 _at_ 0xF001;

xdata u8 PC_8255 _at_ 0xF002;

u8 buffer[8];					//8个字节显示缓冲区

void DL1()

{

u8 i,j;

i = 0x2;

do

{

j = 250;

while(--j)

{;}

}while(--i);

}

code const u8 SegArray[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};

void DIR()

{

u8 i = 0xfe;

u8* pBuffer = buffer;

while(i != 0xff)

{

PA_8255 = SegArray[*pBuffer++];	//段数据->8255 PA口

PB_8255 = i;					//扫描模式->8255 PB口

DL1();							//延迟1ms

i = ((i << 1) | 0x1);

PB_8255 = 0xff;

}

}

u8 AllKey()

{

PB_8255 = 0x0;						//全"0"->扫描口

return ~PC_8255	& 0x3;				//读键状态, 取低二位

}

u8 keyi()

{

u8 i,j;

while (1)

{

if (AllKey() == 0)				//调用判有无闭合键子程序

{

DIR();

DIR();						//调用显示子程序,延迟6ms

continue;

}

DIR();

DIR();

if (AllKey() == 0)				//调用判有无闭合键子程序

{

DIR();

continue;

}

i = 0xfe;

j = 0;

while(i != 0xff)

{

PB_8255 = i;

if ((PC_8255 & 0x1) == 0)

{								//0行有键闭合

break;

}

else if ((PC_8255 & 0x2) == 0)

{								//1行有键闭合

j += 8;

break;

}

j++;							//列计数器加1

i = ((i<<1) | 1);

}

if (i == 0xff)						//完成一次扫描,没有键按下

continue;

do

{

DIR();

}while(AllKey() != 0);				//判断释放否

return j;							//键号

}

}

void main()

{

u8 i;

COM_8255 = 0x89;						//PA、PB输出，PC输入

for (i = 0; i < 8; i++)

buffer[i] = 0x10;					//0x10-消隐

DIR();

while(1)

{

for (i = 0; i < 8; i++)

buffer[i] = keyi();

}

}

## 实验结果

## 实验扩展及思考

显示程序中延时函数起什么作用？如何调节数码块亮度？

答：在每段程序后面，都有一个延时和消影。消影的主要作用是避免下段代码受到干扰，而延时的作用是区分显示和消影，避免无法观察的数字的现象。

调节数码块亮度：增大电压。